REQUERIMIENTOS PARA EL

LABORATORIO MORFOFUNCIONA

ÁREAS

- Área de Prácticas Para Estudiantes

- Mesada fija (granito o material) para microscopios: Deberá tener una altura de 80cm y una profundidad de 50 cm. Debe tener espacio debajo para colocar las piernas porque el estudiante se sienta para observar en los microscopios. Contra pared. Total de metros lineales: 20 metros (espacio para 20 microscopios). Puede estar repartido en sectores (en L). Cada metro debe existir una toma doble de corriente eléctrica.

- Panel de exhibición y guardado de Maquetas: Con espacios para diferentes tamaños de material. 40 cm de profundidad.  12 metros. Alto casi hasta el techo.

- 6 mesas no fijas de 1.20 x 1.80 m appte. Cada una con 6 sillas.

- 1 mesa de disección de acero inoxidable con desagüe y canilla (la que tenemos en el laboratorio húmedo).

- Área de Pizarrón para fibrón  y pantalla para cañón.

- Área de Oficina Docentes

- 3 escritorios, con tomas de electricidad e internet, y teléfono.

- Espacio de guardado

- kitchinette

- Área de Laboratorio Húmedo

- Mesada con encimera de granito y bacha acero inoxidable. Espacio 1,5 mts libre para micrótomo. Espacio de 1 mt con campana para gases. Espacio 1 mt libre para microscopio

- mesa de trabajo de acero inoxidable con desagüe (1, 5 mt x 0,80)

- espacio de guardado

- espacio de guardado de drogas exterior  según normativa

- Área de Uso Común (reuniones, espera alumnos, etc)

- Mesa con 8 a 10 sillas

- Lockers

- Espacio con dispenser agua fría/caliente